Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani Elberry s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte  viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen a správně ho sestavte pro jeho dokonalý provoz.. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.

Multifunkční i tlakový elektrický hrnec 5130

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nic nestavte.

Popis: Sledujte obrázky v originálním návodu:

1. Držadlo					12. Skryté topné těleso

2. Držadlo poklice				13. Nádobka pro sběr vod (snímejte a nasazujte podle obrázku)

3. Poklice 					14. Držadla

4. Pracovní parní ventil				15. Vnější plášť

5. Otvor pro únik páry				16. Přívodní kabel

6. Zamykací pojistný ventil				17. Základna

7. Zamykací pojistný ventil v řezu			18. Upevnění zamykacího pojistného ventilu

8. Vnitřní nádoba	s měrkou			19. Ochranný košík pracovního parního ventilu

9. Tepelná izolace				20. Těsnění

10.Prstenec se západkami				21. Ovládací prvky

11.Ovládací panel				22. Krycí disk

11.* Bean- luštěniny, Meat-maso, Cake-buchty, dorty, Rice-rýže, Noodles-těstoviny, Soup-polévky, Bone- kosti, Preset setting-přednastavení odložení času vaření do 10h po půl h- od 10h po hodině, Pressure Keeping Setting-nastavení tlaku, Porridge-ovesná kaše, Warm/Cancel-udržení teploty/přerušení vaření.

Použití:

Tento hrnec nabízí multifunkční možnosti vaření, vaření v páře a dušení. Ovládání se děje automaticky a  ovládá se tak i  celý postup vaření. Vaření můžete oddálit až o 24 hodin ne nastavenou vaření. Vyniká vysokou tepelnou účinností s úsporou energie až o 60 procent, času až o 40 procent. Dokonalé vaření umožňuje uchování živin, přirozené chuti potravin do požadované konzistence. Vnitřní stěny nádoby jsou opatřeny nepřilnavou vrstvou pro snadné čištění. Zároveň je dokonale zabezpečen pro provoz v několika stupních jištění.Nastavení tlaku i doby vaření se děje automaticky díky počítačovému ovládání. Před každým vařením z poklice sejměte zatažením nahoru (4), ze spodu poklice hliníkový disk s těsněním,(viz obrázky v originálním návodu) ochranný košík pracovního ventilu (19) a podívejte se zda je tryska , která je pod pracovním parním ventilem (4) průchozí a čistá. V případě, že není zajistěte její dokonalou čistotu a průchodnost. Jedině tak bude přístroj bezvadně fungovat. Výčnělek na (4) při vaření musí směřovat k ovládacímu panelu (11). Pouze po dovaření a pro rychlé odtlakování ho můžete otočit do opačného směru. Mějte na paměti, že luštěniny , maso s kůží, rýže  během vaření nabývají na svém objemu a při plnění musíte snížit kapacitu naplnění o 1/3 až 1/2 než je maximální objem nádoby. Na odměrce (8) je vlevo uveden objem potraviny, vpravo počet odměrek vody (je součástí výbavy přístroje. Na rýži použije přiloženou lopatku a odměrku pro vodu.

Otevřete přístroj pootočením (3) ve směru hodinových ručiček do polohy OPEN, sundejte poklici, do (8) naplňte potravinu, kterou chcete tepelně upravovat a nalijte odpovídající objem vody (potraviny jsou zpracovány tlakem a párou). Vložte (3) zpět na přístroj a opačným způsobem do polohy“CLOSE“ uzavřete. Přístroj zapojte na zdroj napětí 240V. Veškeré změny procesů vám přístroj bude signalizovat krátkým pípnutím. Zvolte na (11) druh potraviny, kterou budete upravovat. Nad „Min“ se Vám zobrazí doba potřebná k uvaření potraviny. Máte minutu na úpravu množství 1-3 cup, 4-7 cup, 8-12 cup tlačítky -+, následně se doba prodlouží nebo zkrátí. Přístroj se automaticky spustí a nad Hour se červeně rozblikají diody indikující , že je přístroj v provozu a nahřívá se, po a po dosažení odpovídající teploty a natlakování se nad Min začne odečítat uvedený čas. Po jeho vyčerpání se přístroj automaticky vypne. Pokud chcete potraviny ihned vyjmout odtlakujte přístroj jak je výše uvedeno. V případě vaření potraviny, která není přednastavená na (1) využijte k naprogramování velikost porcí 1-3 cup, 4-7 cup, 8-12 cup tlačítky -+, následně pomocí Pressure Keeping Setting-nastavení tlaku.

Bez ohledu na přednastavené hodnoty můžete také upravit tlačítky -+ před spuštěním vaření odložení vaření „Preset settings“ nebo udržení teploty po dovaření „Warm“. Při otvírání mějte na pamětí, že z hrnce i po odtlakování bude unika horká pára , a proto poklici zvedejte obezřetně aby pára unikala směrem od Vás nahoru. Z poklice bude také vytékat vysrážená voda, která by měla odtéct do hrnce.

Údržba a čištění.

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky, Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje.Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv.Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné. Vnitřní nádobu, poklici, hliníkový disk s těsněním (těsnění lze sejmout)í není určené pro mytí v myčce. Myjte tyto součásti teplou vodou se saponátem, poté opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie , bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK .
Ďakujeme , že ste si zakúpili výrobok značky First Austria . Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte . First Austria ani Elberry s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom .
Bezpečnostné pokyny :
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený . Výrobky JATA sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti . Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybné m stave a je poškodený . Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený . Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja . Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu kábla s uzemnením . Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi . Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí . Všetky časti prístroja , ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musia byť zostavené a používané v súlade s návodom , tak , aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom , potom i nim . Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad , neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak , pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel , nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole , aby nedošlo k pádu prístroja . Na to dbajte najmä pri prístrojoch , v alebo na ktorých , sa pripravujú horúce potraviny . Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé , že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja . Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami . Nedovoľte deťom , aby sa s prístrojom hrali . Žiadny prístroj First Austria nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete . Prístroj nesmú používať osoby ( deti ) ktorých fyzické , zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné , aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť , alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený a správne ho zostavte pre jeho dokonalý prevádzku .. Prístroj nepoužívajte , ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel . Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte ! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis .
Multifunkčný aj tlakový elektrický hrniec 5130
Prístroj slúži iba na domáce použitie . Prístroj položte na rovnú a pevnú plochu , nezakrývajte ho ani naň nič nestavajte .
Popis : Sledujte obrázky v originálnom návode :
1. Držadlo 					12. Skryté vykurovacie teleso
2. Držadlo pokrievky 				13. Nádobka pre zber vôd ( snímajte a nasadzujte podľa obrázku )
3. Pokrievka 					14. držadlá
4. Pracovné parný ventil 				15. vonkajší plášť
5. Otvor pre únik pary 				16. prívodný kábel
6. Zamykací poistný ventil 				17. základňa
7. Zamykací poistný ventil v reze 			18. Upevnenie zamykacieho poistného ventilu
8. Vnútorná nádoba s mierkou 			19. Ochranný košík pracovného parného ventilu
9. Tepelná izolácia 				20. tesnenie
10.Prstenec sa západkami 			21. ovládacie prvky
11.Ovládací panel 				22. krycie disk
11. * Bean - strukoviny , Meat - mäso , Cake - buchty , torty , Rice - ryža , Noodles - cestoviny , Soup - polievky , Bone - kosti , Preset setting - prednastavenie odloženie času varenia do 10h po pol h - od 10h po hodine , Pressure Keeping Setting - nastavenie tlaku , Porridge - ovsená kaša , Warm / Cancel - udržanie teploty / prerušenie varenia .
použitie :
Tento hrniec ponúka multifunkčné možnosti varenia , varenie v pare a dusenie . Ovládanie sa deje automaticky a ovláda sa tak aj celý postup varenia . Varenie môžete oddialiť až o 24 hodín nie nastavenú varenie . Vyniká vysokou tepelnou účinnosťou s úsporou energie až o 60 percent , času až o 40 percent . Dokonalé varenie umožňuje uchovanie živín , prirodzenej chuti potravín do požadovanej konzistencie . Vnútorné steny nádoby sú opatrené nepriľnavou vrstvou pre jednoduché čistenie . Zároveň je dokonale zabezpečený pre prevádzku v niekoľkých stupňoch jištění.Nastavení tlaku i doby varenia sa deje automaticky vďaka počítačovému ovládanie . Pred každým varením z pokrievka odstráňte zatiahnutím nahor ( 4 ) , zo spodu pokrievky hliníkový disk s tesnením , ( pozri obrázky v originálnom návode ) ochranný košík pracovného ventilu ( 19 ) a pozrite sa či je tryska , ktorá je pod pracovným parným ventilom ( 4 ) priechodná a čistá . V prípade , že nie je zaistite jej dokonalú čistotu a priechodnosť . Jedine tak bude prístroj bezchybne fungovať . Výčnelok na ( 4 ) pri varení musí smerovať k ovládaciemu panelu ( 11 ) . Iba po dovarení a pre rýchle odtlakovanie ho môžete otočiť do opačného smeru . Majte na pamäti , že strukoviny , mäso s kožou , ryža počas varenia nadobúdajú na svojom objeme a pri plnení musíte znížiť kapacitu naplnenia o 1 / 3 až 1 / 2 ako je maximálny objem nádoby . Na odmerke ( 8 ) je vľavo uvedený objem potraviny , vpravo počet odmeriek vody ( je súčasťou výbavy prístroja) . Na ryžu použije priloženú lopatku.
Otvorte prístroj pootočením ( 3 ) v smere hodinových ručičiek do polohy OPEN , zložte pokrievku , do ( 8 ) naplňte potravinu , ktorú chcete tepelne upravovať a nalejte zodpovedajúci objem vody ( potraviny sú spracované tlakom a parou ) . Vložte ( 3 ) späť na prístroj a opačným spôsobom do polohy " CLOSE " uzavrite . Prístroj zapojte na zdroj napätia 240V . Všetky zmeny procesov vám prístroj bude signalizovať krátkym pípnutím . Vyberte na ( 11 ) druh potraviny , ktorú budete upravovať . Nad " Min " sa Vám zobrazí doba potrebná na uvarenie potraviny . Máte minútu na úpravu množstva 1-3 cup , 4-7 cup , 8-12 cup tlačidlami - + , následne sa čas predĺži alebo skráti . Prístroj sa automaticky spustí a nad Hour sa červeno rozblikajú diódy indikujúca , že je prístroj v prevádzke a nahrieva sa , po a po dosiahnutí zodpovedajúcej teploty a natlakovanie sa nad Min začne odpočítavať uvedený čas . Po jeho vyčerpaní sa prístroj automaticky vypne . Ak chcete potraviny ihneď vybrať odtlakujte prístroj ako je vyššie uvedené . V prípade varenie potraviny , ktorá nie je prednastavená na ( 1 ) využite k naprogramovanie veľkosť porcií 1-3 cup , 4-7 cup , 8-12 cup tlačidlami - + , následne pomocou Pressure Keeping Setting - nastavenie tlaku .
Bez ohľadu na prednastavené hodnoty môžete tiež upraviť tlačidlami - + pred spustením varenia odloženie varenie " Preset settings " alebo udržanie teploty po dovarení " Warm " . Pri otváraní majte na pamätí , že z hrnca aj po odtlakovanie bude UNIKA horúca para , a preto pokrievku zdvíhajte obozretne aby para unikala smerom od Vás nahor . Z pokrievka bude tiež vytekať vyzrážaná voda , ktorá by mala odtiecť do hrnca .
Údržba a čistenie .
Prístroj odpojte z napájania - zásuvky , Vyčkajte úplného vychladnutia přístroje.Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá , ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky , ktoré by mali na prístroj rovnaký vliv.Tělo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou , ak je to nutné . Vnútornú nádobu , pokrievku , hliníkový disk s tesnením ( tesnenie možno sňať ) í nie je určené na umývanie v umývačke . Umývajte tieto súčasti teplou vodou so saponátom , potom opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť .

Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.